Instituto Tecnológico de Costa Rica

Escuela de Ingeniería en Computadores

Curso: CE1104 — Fundamentos de Sistemas Computacionales

Documentación Técnica

Stranger-TEC

Juego de Código Morse con Interfaz Gráfica y Maqueta Arduino

| Estudiante 1 | Dominick Robles Samudio |
| --- | --- |
| Estudiante 2 | Ricardo Gomez Quesada |
| Profesor | Leonardo Andres Araya Martinez |
| Curso | CE1104 — Fundamentos de Sistemas Computacionales |
| Semestre | Semestre I — 2026 |
| Fecha | 30/04/2026 |

# 1. Introducción

Esta sección presenta el contexto general del proyecto, la justificación de su desarrollo y los objetivos que se persiguen.

## 1.1 Propósito del Documento

El presente documento describe la arquitectura, diseño e implementación del sistema Stranger-TEC, un juego de código Morse para dos jugadores desarrollado como primer proyecto del curso CE1104 Fundamentos de Sistemas Computacionales del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Va dirigido al profesor del curso y a cualquier persona técnica interesada en comprender cómo funciona el sistema, cómo está organizado su código y qué decisiones de diseño se tomaron durante su desarrollo.

## 1.2 Descripción del Proyecto

Stranger-TEC es un juego competitivo para dos jugadores basado en código Morse. El sistema integra una aplicación de escritorio en Python con una maqueta física construida con un Arduino Uno, comunicadas a través de un cable USB mediante protocolo serial a 9600 baudios.

Un jugador interactúa desde la computadora mediante una interfaz gráfica con estética retro inspirada en los años 80 (estilo Stranger Things). El otro jugador utiliza la maqueta física equipada con botones, LEDs y buzzer para transmitir y recibir mensajes en código Morse.

El juego cuenta con dos modos: Modo A (Escucha y Transmisión) donde la maqueta reproduce la frase en morse y ambos jugadores deben interpretarla; y Modo B (Transmisión Simple) donde el jugador de la maqueta transmite la frase hacia la computadora usando los botones físicos.

## 1.3 Objetivos y Alcance

Objetivo general:

Desarrollar un juego funcional de código Morse para dos jugadores que integre una interfaz gráfica en Python con una maqueta física basada en Arduino Uno.

Objetivos específicos:

- Implementar una interfaz gráfica con Tkinter que incluya menú animado, configuración, pantalla de juego y resultados.

- Programar la lógica del juego con tabla Morse, dos modos de juego y sistema de puntaje.

- Construir y programar una maqueta con Arduino Uno que reproduzca morse con LEDs y buzzer, y permita entrada con dos botones físicos.

- Establecer comunicación serial USB bidireccional entre Python y Arduino para intercambio de comandos y respuestas morse.

Alcance:

El sistema opera en Windows con un Arduino Uno conectado por USB. La interfaz es de tamaño fijo (800x650 px). La maqueta usa registros 74LS164 para controlar la matriz de LEDs. No requiere internet.

## 1.4 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

| Término / Acrónimo | Definición |
| --- | --- |
| Código Morse | Sistema de representación de letras mediante puntos (.) y rayas (-), transmitidos por luz o sonido. |
| Arduino Uno | Placa microcontroladora basada en ATmega328P, programada con Arduino IDE en lenguaje C++. |
| 74LS164 | Registro de desplazamiento serial-paralelo de 8 bits. Se usan dos para controlar los LEDs con 5 pines del Arduino. |
| Serial / UART | Protocolo de comunicación bit a bit. Se usa a 9600 baudios por cable USB entre Python y Arduino. |
| Tkinter | Librería gráfica estándar de Python. Usada para crear todas las ventanas del juego. |
| Pillow (PIL) | Librería Python para imágenes. Se usa para cargar y animar el GIF del menú. |
| pyserial | Librería Python para puertos seriales (COM). Permite comunicarse con el Arduino. |
| Modo A | Escucha y Transmisión: la maqueta reproduce la frase; ambos jugadores la interpretan. |
| Modo B | Transmisión Simple: el jugador de la maqueta transmite la frase con botones hacia la PC. |
| Antirrebote | Técnica para ignorar las múltiples señales rápidas que genera un botón mecánico al presionarse. |

# 2. Conclusiones

El desarrollo de Stranger-TEC demostró que es posible integrar software y hardware desde el primer semestre de una carrera de ingeniería. La combinación de una aplicación de escritorio en Python con una maqueta física basada en Arduino Uno permitió crear un producto funcional y original que aplica directamente los conceptos de programación del curso CE1104.

Uno de los principales aprendizajes técnicos fue la comunicación serial entre Python y Arduino. Definir un protocolo de mensajes claro (FRASE:, MODO:, LISTO, FIN, MORSE:, LETRA:) fue esencial para que ambos sistemas funcionaran de forma coordinada. El manejo del modo simulación automático demostró la importancia de anticipar fallos en sistemas que dependen de hardware externo.

En la parte de la interfaz gráfica, lograr efectos visuales atractivos con herramientas simples de Tkinter —texto doble para el efecto glow, parpadeo con after(), degradado con rectángulos— mostró que no siempre son necesarias librerías complejas. La decisión de unificar todo en un solo archivo, aunque no convencional, fue la más adecuada para el nivel del curso y previno conflictos de importación.

La implementación de los registros de desplazamiento 74LS164 fue una solución elegante al problema de la escasez de pines del Arduino: con tan solo 5 pines de salida se lograron controlar 13 columnas de LEDs de manera eficiente, sin comprometer la capacidad de atender simultáneamente los botones y el puerto serial.

En resumen, el proyecto cumplió todos los objetivos propuestos: la comunicación serial bidireccional funciona de manera confiable, la interfaz gráfica es intuitiva y visualmente atractiva, y la maqueta responde correctamente a los comandos enviados desde Python. El trabajo en equipo permitió dividir responsabilidades (interfaz/lógica vs. hardware/Arduino) y reunirlas exitosamente en un sistema integrado.

# 3. Recomendaciones

Con base en el análisis del sistema Stranger-TEC, del código implementado y de las limitaciones identificadas durante el desarrollo, se proponen las siguientes recomendaciones técnicas para mejorar el proyecto en versiones futuras:

## 3.1 Optimización de Memoria en el Arduino

El sketch actual almacena la tabla completa de conversión morse-a-letra mediante una serie de comparaciones if-else en la función morseALetra(), lo cual consume tiempo de ejecución secuencialmente. Se recomienda reemplazar esta implementación por una estructura de datos tipo array de strings almacenada en memoria de programa (PROGMEM), reduciendo el uso de RAM dinámica del ATmega328P (que dispone únicamente de 2 KB). Esto es especialmente importante si se desea ampliar el soporte a dígitos 0-9 en la maqueta, que actualmente solo soporta A-Z.

## 3.2 Implementación de Comunicación Inalámbrica

La dependencia del cable USB limita la portabilidad del sistema. Se recomienda explorar la comunicación inalámbrica mediante módulos HC-05 (Bluetooth) o módulos ESP8266/ESP32 (WiFi). El módulo HC-05 sería la opción más económica y compatible con el protocolo UART ya implementado a 9600 baudios, requiriendo cambios mínimos en el código tanto de Python (usando pyserial sobre un puerto COM virtual Bluetooth) como del Arduino (manteniendo Serial. Begin(9600)).

## 3.3 Mejora del Antirrebote por Hardware

El antirrebote actual se implementa por software mediante delay (50) con verificación doble en la función botonPresionado(). Si bien es funcional, esta solución bloquea el hilo de ejecución del Arduino durante 50 ms, lo que podría causar pérdida de comandos seriales entrantes. Se recomienda complementarlo con condensadores de 100 nF entre cada pin de botón y GND (antirrebote RC por hardware), eliminando o reduciendo significativamente el delay por software y mejorando la respuesta del sistema.

## 3.4 Separación del Código Python en Módulos

El archivo stranger_tec.py actualmente contiene toda la lógica del juego en un único archivo de más de 600 líneas. Aunque esta decisión fue justificada para evitar conflictos de importación con pyserial, se recomienda para versiones futuras refactorizar el código en módulos separados: morse_utils.py (funciones de codificación/decodificación), serial_comm.py (renombrado a arduino_comm.py para evitar conflictos), game_logic.py (lógica de puntaje y turnos) y ui_screens.py (ventanas de Tkinter). Esto mejoraría la mantenibilidad y facilitaría las pruebas unitarias.

## 3.5 Manejo de Reconexión en Caliente

El sistema actual no detecta la desconexión del Arduino durante la ejecución; si el USB se desconecta, el programa falla silenciosamente. Se recomienda implementar un hilo de monitoreo en Python que verifique periódicamente el estado del puerto serial y active el modo simulación automáticamente si se pierde la conexión, notificando al usuario mediante un diálogo en la interfaz gráfica.

## 3.6 Expansión del Soporte de Caracteres

La maqueta Arduino actualmente soporta únicamente las letras A-Z. Se recomienda extender la tabla morseALetra() para incluir los dígitos 0-9, permitiendo consistencia con la tabla Morse implementada en Python. Dado que el ATmega328P tiene 32 KB de memoria Flash, hay espacio suficiente para ampliar el diccionario sin comprometer el rendimiento.

# 4. Análisis de Resultados

Esta sección analiza el funcionamiento técnico del sistema Stranger-TEC a partir del código fuente de ambos componentes: el sketch de Arduino (s6e-ff.ino) y la aplicación Python (stranger_tec.py). Se examina la sincronización serial, la decodificación en tiempo real y la optimización de pines mediante registros de desplazamiento.

## 4.1 Sincronización mediante Comunicación Serial a 9600 Baudios

El sistema establece un canal de comunicación UART a 9600 baudios entre la computadora y el Arduino a través del cable USB. Esta velocidad fue seleccionada deliberadamente: es suficientemente rápida para transmitir comandos de texto cortos (máximo 16 caracteres por frase) sin perder datos, y es lo suficientemente estable para no requerir control de flujo adicional.

En el Arduino, la comunicación se inicializa con Serial.begin(9600) en el setup(). El bucle principal (loop ()) llama continuamente a leerPython (), que verifica Serial.available() antes de intentar leer, evitando bloqueos. El comando Serial.readStringUntil('\n') garantiza que cada mensaje se recibe completo antes de procesarse, usando el salto de línea como delimitador de trama.

En Python, la función serial_conectar() abre el puerto COM con un timeout de 1 segundo y espera 2 segundos adicionales (time.sleep(2)) para que el Arduino complete su reinicio al establecerse la conexión USB. La función revisar_arduino() se ejecuta cada 200 ms mediante el mecanismo after() de Tkinter, garantizando que los mensajes del Arduino se procesen sin bloquear la interfaz gráfica.

El protocolo de mensajes es textual y unidireccional por turno: Python envía FRASE:<texto>, MODO:<LED|BUZZER>, LISTO y FIN; el Arduino responde MORSE:<código> y LETRA:<letra>. Esta asimetría simplifica la sincronización: no hay mensajes simultáneos en la misma dirección.

## 4.2 Decodificación Morse en Tiempo Real

El sistema implementa dos flujos de decodificación paralelos y complementarios:

Decodificación en Python (jugador PC):

La función morse_a_texto() recibe el código acumulado en el campo de texto y lo decodifica usando el diccionario invertido DECODE = {v: k for k, v in MORSE.items()}. Este diccionario se construye una sola vez al inicio del programa, garantizando O(1) para cada búsqueda. El evento de teclado dispara la actualización en menos de 100 ms (RNF-002), mostrando la letra decodificada instantáneamente mientras el jugador escribe.

Decodificación en Arduino (jugador maqueta):

La función morseALetra() implementa una tabla de búsqueda mediante comparaciones if-else encadenadas. Aunque menos eficiente que un diccionario (O(n) en el peor caso), es suficiente dado que el código Morse tiene máximo 6 símbolos por carácter y el Arduino opera a 16 MHz. Cuando el jugador presiona ENTER (botonPresionado(BOTON_ENTER)), la letra decodificada se envía a Python mediante Serial.println("LETRA:" + String(letra)), cerrando el ciclo de verificación.

La acumulación del morse en la variable morseActual persiste entre pulsaciones de botón, reset únicamente al presionar ENTER o al recibir el comando FIN desde Python, lo que garantiza que no se pierdan pulsos durante la escritura.

## 4.3 Optimización de Pines mediante Registros 74LS164

Uno de los resultados técnicos más significativos del proyecto es el uso eficiente de los registros de desplazamiento 74LS164 para controlar la matriz de 13 LEDs de columnas con únicamente 5 pines del Arduino (DATA1_A=2, DATA1_B=3, DATA2_A=9, DATA2_B=10, CLK_PIN=5).

La función enviarRegistros(byte valor1, byte valor2) implementa el protocolo SPI simplificado: itera los 8 bits de cada byte desde el más significativo (i=7) hasta el menos significativo (i=0), coloca el bit en los pines DATA y genera un pulso de reloj de 20 µs en CLK_PIN. Los dos registros 74LS164 encadenados reciben los 16 bits totales en serie y los presentan en paralelo en sus 16 salidas, de las cuales se usan 13 (columnas 0-12).

La función encenderColumna(int columna) determina cuál registro activar: si la columna está entre 0 y 7, activa registro1 con un bit desplazado (1 << columna); si está entre 8 y 12, activa registro2 con (1 << (columna-8)). Esto permite direccionar cualquiera de las 13 columnas con dos bytes.

La selección de fila (A o B, correspondiente a las letras A-M y N-Z respectivamente) se realiza mediante los pines LED_VERTICAL_1 (A1) y LED_VERTICAL_2 (A5), completando la matriz 2×13 con solo 7 pines de salida en total. Sin los registros 74LS164, controlar 13 LEDs de columna requeriría 13 pines digitales, excediendo los disponibles en el Arduino Uno.

## 4.4 Resultados del Sistema de Puntaje

La función calcular_puntaje (original, respuesta) compara las respuestas carácter por carácter en la posición exacta, retornando un porcentaje de 0 a 100. Si la longitud de la respuesta coincide exactamente con la original, se agrega un bonus de 10 puntos (min (100, pts + 10)), incentivando respuestas completas. En Modo B, la función velocidad_bonus() añade hasta 30 puntos adicionales según el tiempo empleado: rápido (≤ largo*2.4 s) otorga 30 puntos; medio (≤ largo*3.4 s) otorga 15; lento no recibe bonus. Este sistema de puntaje multicapa genera partidas competitivas y equilibradas.

# 5. Explicación de Bibliotecas Utilizadas

A continuación, se describen las bibliotecas y tecnologías que componen el stack tecnológico de Stranger-TEC, su versión, instalación y rol específico en el proyecto.

| Tecnología | Versión / Instalación | Uso en el Proyecto |
| --- | --- | --- |
| Python | 3.10 o superior | Lenguaje principal. Maneja lógica del juego, interfaz gráfica y comunicación serial. Todo el código de la aplicación de escritorio. |
| Tkinter | Incluido en Python | Librería gráfica para las 4 ventanas del juego: menú, configuración, pantalla de juego y resultados. No requiere instalación adicional. |
| Pillow (PIL) | pip install Pillow | Carga y anima el GIF del menú frame por frame. Tkinter no puede animar GIFs por sí solo; Pillow extrae los frames individualmente y los rota con after(). |
| pyserial | pip install pyserial | Abre el puerto COM y gestiona la comunicación UART con el Arduino a 9600 baudios. Permite enviar y recibir strings terminados en salto de línea. |
| random, os, time | Incluidos en Python | random: selección aleatoria de frases; os: manejo de rutas independiente del sistema operativo; time: medición de tiempos para el bonus de velocidad en Modo B. |
| Arduino IDE | 1.8.x o 2.x | Entorno de desarrollo para compilar y cargar el sketch s6e-ff.ino en el Arduino Uno mediante puerto USB. |
| C++ / Arduino | Framework Arduino | Lenguaje del sketch. Gestiona pines GPIO, comunicación serial, botones físicos, LEDs, buzzer y registros de desplazamiento. |
| 74LS164 (x2) | Componente electrónico | Registros de desplazamiento serial-paralelo de 8 bits. Dos encadenados controlan 13 columnas de LEDs usando únicamente 5 pines del Arduino, resolviendo la limitación de pines de salida. |
| Fixedsys | Fuente del sistema Windows | Tipografía monoespaciada retro de DOS/Windows usada en toda la interfaz para lograr la estética ochentera del juego. |

## 5.1 Justificación de Selección de Bibliotecas

La selección de Tkinter sobre alternativas como PyQt5 o wxPython se justifica por su inclusión nativa en Python, eliminando dependencias externas y simplificando la instalación. Pillow fue elegida sobre soluciones manuales de animación porque es la única librería que ofrece acceso a los frames individuales de un GIF de manera estándar y documentada. pyserial es el estándar de facto para comunicación serial en Python y ofrece soporte completo para puertos COM en Windows, que es el sistema operativo objetivo del proyecto.

# 6. Diagrama de Arquitectura Básico

El sistema Stranger-TEC sigue una arquitectura cliente-servidor simplificada donde la computadora actúa como controlador principal y el Arduino como actuador periférico. La comunicación entre ambos componentes se realiza exclusivamente a través del puerto USB mediante protocolo UART a 9600 baudios.

La arquitectura se divide en dos subsistemas principales:

- Computadora (Python): Ejecuta stranger_tec.py, que gestiona la interfaz gráfica mediante cuatro ventanas Tkinter, implementa la lógica del juego con los dos modos de juego, mantiene la tabla Morse como diccionario, calcula los puntajes y controla la comunicación serial mediante pyserial.

- Maqueta física (Arduino Uno): Ejecuta s6e-ff.ino, que gestiona los tres botones físicos (punto, raya, ENTER) con antirrebote por software, controla los 13 LEDs de la matriz mediante dos registros 74LS164, maneja el buzzer para reproducción morse y envía las letras decodificadas a Python.

El canal de comunicación USB/UART opera a 9600 baudios con mensajes de texto plano delimitados por salto de línea. Python actúa como maestro enviando comandos (FRASE, MODO, LISTO, FIN) y el Arduino responde con los datos del jugador (MORSE, LETRA:).

# 7. Diagrama de Módulos del Sistema

El sistema Stranger-TEC se compone de dos unidades de software independientes que se comunican por puerto serial. A continuación, se describen los módulos funcionales de cada componente con sus funciones reales de código.

## 7.1 Módulos del Componente Python (stranger_tec.py)

| Módulo / Función | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| abrir_menu() | Interfaz UI | Muestra la ventana de menú principal con GIF animado (Pillow) y texto parpadeante. Espera cualquier tecla o clic para navegar a abrir_config(). |
| abrir_config() | Interfaz UI | Ventana de configuración. Permite seleccionar modo (A/B), salida (LED/BUZZER), puerto COM y editar la lista de frases. Llama a serial_conectar() y abrir_juego(). |
| abrir_juego() | Lógica + UI | Gestiona los dos turnos de la ronda. Muestra el morse en pantalla, recibe datos del Arduino vía revisar_arduino() y calcula puntajes. Llama a abrir_resultados(). |
| abrir_resultados() | Interfaz UI | Muestra los puntajes de la ronda y acumulados. Permite iniciar nueva ronda (abrir_juego()) o volver al menú (abrir_menu()). |
| texto_a_morse(texto) | Utilidad Morse | Convierte texto plano a código morse. Usa el diccionario MORSE {letra: codigo}. Ejemplo: 'SOS' → '... --- ...' |
| morse_a_texto(morse) | Utilidad Morse | Decodifica código morse a texto usando el diccionario invertido DECODE. El separador '/' representa espacio entre palabras. Caracteres no reconocidos retornan '?'. |
| calcular_puntaje(original, respuesta) | Lógica de Juego | Compara respuesta con original carácter por carácter. Retorna 0-100 con bonus de +10 si la longitud es exacta. Usado en confirmar(). |
| velocidad_bonus(segundos, largo) | Lógica de Juego | Calcula bonus por velocidad en Modo B. Rápido (≤ largo*2.4s): +30 pts. Medio (≤ largo*3.4s): +15 pts. Lento: 0 pts. |
| serial_conectar(puerto) | Comunicación Serial | Abre el puerto COM con pyserial a 9600 baudios. Si falla, activa modo_simulacion = True automáticamente. Espera 2s para reinicio del Arduino. |
| serial_enviar(mensaje) | Comunicación Serial | Envía un string al Arduino terminado en salto de línea. En modo simulación, imprime en consola. Comandos: FRASE:, MODO:, LISTO, FIN. |
| serial_leer() | Comunicación Serial | Lee una línea del Arduino (non-blocking). Retorna tupla (tipo, valor): ('MORSE', '.-') o ('LETRA', 'A'). Llamada cada 200ms por revisar_arduino(). |

## 7.2 Módulos del Componente Arduino (s6e-ff.ino)

| Función | Descripción |
| --- | --- |
| setup() | Inicializa Serial.begin(9600), configura modos de pines (botones como INPUT_PULLUP, LEDs como OUTPUT) y limpia la matriz de LEDs. |
| loop() | Bucle principal. Llama continuamente a leerPython() y leerBotones(). No contiene delays propios. |
| leerPython() | Lee comandos del puerto serial (Serial.available()). Procesa: FRASE: (guarda la frase), MODO: (LED/BUZZER), LISTO (reproduce morse), FIN (apaga todo). |
| leerBotones() | Detecta pulsaciones con antirrebote via botonPresionado(). BOTON_PUNTO agrega '.', BOTON_RAYA agrega '-', BOTON_ENTER decodifica morseActual y envía MORSE: y LETRA: a Python. |
| botonPresionado(pin) | Implementa antirrebote por software: verifica LOW, espera 50ms, confirma LOW de nuevo. Espera hasta soltar el botón antes de retornar true. |
| morseALetra(String m) | Tabla de decodificación morse-a-letra para A-Z mediante if-else encadenados. Retorna '?' si el código no se reconoce. |
| mostrarLetra(char letra) | Calcula fila (1 para A-M, 2 para N-Z) y columna (índice dentro de la fila). Activa el LED_VERTICAL correspondiente y llama a encenderColumna(). |
| encenderColumna(int columna) | Determina qué registro 74LS164 activar. Columnas 0-7: registro1 = (1 << columna). Columnas 8-12: registro2 = (1 << columna-8). Llama a enviarRegistros(). |
| enviarRegistros(byte v1, byte v2) | Transfiere 16 bits en serie a los dos 74LS164 mediante bit-banging. Genera pulsos de reloj de 20µs en CLK_PIN. Protocolo SPI simplificado. |
| reproducirFrase(String texto) | Recorre cada letra de la frase, obtiene su código morse con letraAMorse(), y llama a reproducirMorse() con una pausa de 600ms entre letras. |
| reproducirMorse(String codigo) | Recorre el código morse carácter por carácter. Llama a punto() (200ms) o raya() (600ms) según corresponda. |
| activarSalida(int duracion) | Activa el LED_PIN, el BUZZER_PIN o ambos según el modo configurado. Controla la duración del punto o raya. |
| limpiarMatriz() | Apaga ambos LEDs verticales y envía 0x00 a ambos registros 74LS164, apagando todos los LEDs de columna. |

## 7.3 Protocolo de Comunicación Serial

| Mensaje | Dirección | Significado |
| --- | --- | --- |
| FRASE:<texto> | PC → Arduino | Frase que la maqueta debe memorizar y reproducir en morse. |
| MODO:<LED¦BUZZER> | PC → Arduino | Tipo de salida para reproducción morse. |
| LISTO | PC → Arduino | Arduino limpia la matriz y reproduce la frase en morse. |
| FIN | PC → Arduino | Fin del juego. Arduino apaga todo. |
| MORSE:<código> | Arduino → PC | Código morse de la letra ingresada. Ej: MORSE:.- |
| LETRA:<letra> | Arduino → PC | Letra decodificada por el Arduino. Ej: LETRA:A |

# 8. Literatura y Fuentes Consultadas

IEEE, IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications, IEEE Std 830-1998, IEEE Computer Society, New York, 1998.

Python Software Foundation, tkinter — Python interface to Tcl/Tk. Python 3 Documentación, 2024. Disponible en: https://docs.python.org/3/library/tkinter.html

Pillow Contributors, Pillow (PIL Fork) Documentation. Read the Docs, 2024. Disponible en: https://pillow.readthedocs.io

Kuching, A. et al., pyserial Documentación. Read the Docs, 2024. Disponible en: https://pyserial.readthedocs.io

Arduino LLC, Arduino Reference — Language Reference. Arduino Documentation, 2024. Disponible en: https://www.arduino.cc/reference/en/

Unión Internacional de Telecomunicaciones, Recomendación UIT-R M.1677-1: Código Morse internacional. Ginebra, 2009.

Texas Instruments, SN74LS164 8-Bit Serial-In, Parallel-Out Shift Register Datasheet. 2003. Disponible en: https://www.ti.com/product/SN74LS164

Google LLC, Google Cloud Architecture Framework. Google Cloud Documentation, 2024. Disponible en: https://cloud.google.com/architecture/framework

Microsoft Corporation, Azure Well-Architected Framework. Microsoft Learn, 2024. Disponible en: https://learn.microsoft.com/en-us/azure/well-architected/

ISO/IEC/IEEE, Systems and Software Engineering — Life Cycle Processes — Requirements Engineering, ISO/IEC/IEEE 29148:2018.